Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Mazowieckiego 2007-2013 
oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego

- Znak sprawy: 3/RPO/2010

Modyfikacja treści SIWZ

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę maszyn pralniczych w celu doposażenia pralni radomskich domów pomocy społecznej” zgodnie z art.38 p.4 ustawy prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z póź. zm.)

W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi sprzętu pralniczego  wprowadza się następujące zmiany w opisie przedmiotu zamówienia.

W części 1pkt.1,2,3 było:

|  | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Szt. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Suszarka bębnowa: - wsad 18 – 21 kg, - bęben wsadowy wykonany ze stali nierdzewnej, - sterowanie mikroprocesorowe, - obudowa: co najmniej panel przedni ze stali nierdzewnej, - okres gwarancji minimum 2 lata, potwierdzony kartą gwarancyjną, - wymagana deklaracja zgodności CE lub inny równoważny dokument | 1 |
| 2. | Wirówka: - wsad 25 – 30 kg, - sterowanie automatyczne, - obroty: co najmniej 1100obr./min., - ze stali nierdzewnej wykonane co najmniej: bęben wewnętrzny, bęben zewnętrzny, pokrywa, dennica górna, - okres gwarancji minimum 2 lata, potwierdzony kartą gwarancyjną, - wymagana deklaracja zgodności CE lub inny równoważny dokument . | 1 |
| 3. | Pralnico-wirówka: - wsad: 15 – 18 kg, - sterowanie mikroprocesorowe, - podgrzewanie elektryczne, - ze stali nierdzewnej wykonane co najmniej: bęben wewnętrzny, bęben zewnętrzny, obudowa, - okres gwarancji minimum 2 lata, potwierdzony kartą gwarancyjną, - wymagana deklaracja zgodności CE lub inny równoważny dokument . | 1 |

W części 1 pkt.1,2,3 wprowadza się następujące zmiany (wytłuszczone):

|  | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Szt. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Suszarka bębnowa: - wsad 16,5 – 23 kg - ma posiadać funkcję rewersu bębna - bęben wsadowy wykonany ze stali nierdzewnej, - sterowanie mikroprocesorowe, - obudowa: co najmniej panel przedni ze stali nierdzewnej, - okres gwarancji minimum 2 lata, potwierdzony kartą gwarancyjną, - wymagana deklaracja zgodności CE lub inny równoważny dokument | 1 |
| 2. | Wirówka: - wsad co najmniej 20 kg - sterowanie automatyczne, - obroty: co najmniej 1100obr./min., - ze stali nierdzewnej wykonane co najmniej: bęben wewnętrzny, bęben zewnętrzny, pokrywa, dennica górna, - okres gwarancji minimum 2 lata, potwierdzony kartą gwarancyjną, - wymagana deklaracja zgodności CE lub inny równoważny dokument . | 1 |
| 3. | Pralnico-wirówka: - wolnostojąca z miękkim zawieszeniem bębna - minimalna prędkość przy wirowaniu 900 obr/min. - wsad: 15 – 18 kg, - sterowanie mikroprocesorowe, - podgrzewanie elektryczne, - ze stali nierdzewnej wykonane co najmniej: bęben wewnętrzny, bęben zewnętrzny, obudowa, - okres gwarancji minimum 2 lata, potwierdzony kartą gwarancyjną, - wymagana deklaracja zgodności CE lub inny równoważny dokument . | 1 |

W części 2 pkt.1,2,3 było:

|  | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Szt. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Suszarka: - wsad: 25 kg (+/- 4kg), - podgrzewanie minimum elektryczne, - moc podgrzewu: 30kW (+/- 10kW), - zasilanie: 3+PEN 400/230V, - wymiary: 1750x750x1040 (+/- 200 mm), - okres gwarancji minimum 2 lata, potwierdzony kartą gwarancyjną, - wymagana deklaracja zgodności CE lub inny równoważny dokument | 1 |
| 2. | Wirówka: - wsad: 15kg (+/- 3kg), - zasilanie: 3+PEN 400/230V, - wymiary: 910/1085/1350 (+/- 100mm), - sterowanie: automatyczne, - obroty wirowania: minimum 1150 obr./min., - ze stali kwasoodpornej wykonane co najmniej: dennica i pokrywa, - okres gwarancji minimum 2 lata, potwierdzony kartą gwarancyjną, - wymagana deklaracja zgodności CE lub inny równoważny dokument | 1 |
| 3. | Pralnico-wirówka: - wsad: 16 kg (+/- 2kg), - obroty wirowania: minimum 500 obr./min., - podgrzewanie minimum elektryczne, - moc podgrzewu: 16,5kW (+/- 4kW), - zasilanie 3+PEN 400/230V, - ze stali kwasoodpornej wykonane co najmniej: obudowa i bęben, - okres gwarancji minimum 2 lata, potwierdzony kartą gwarancyjną, - wymagana deklaracja zgodności CE lub inny równoważny dokument | 1 |

W części 2 pkt.1,3 wprowadza się zmiany (wytłuszczone):

|  | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Szt. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Suszarka: - ma posiadać funkcję rewersu bębna - wsad: 25 kg (+/- 4kg), - podgrzewanie minimum elektryczne, - moc podgrzewu: 30kW (+/- 10kW), - zasilanie: 3+PEN 400/230V, - wymiary: 1750x750x1040 (+/- 200 mm), - okres gwarancji minimum 2 lata, potwierdzony kartą gwarancyjną, - wymagana deklaracja zgodności CE lub inny równoważny dokument | 1 |
| 2. | Wirówka: - wsad: 15kg (+/- 3kg), - zasilanie: 3+PEN 400/230V, - wymiary: 910/1085/1350 (+/- 100mm), - sterowanie: automatyczne, - obroty wirowania: minimum 1150 obr./min., - ze stali kwasoodpornej wykonane co najmniej: dennica i pokrywa, - okres gwarancji minimum 2 lata, potwierdzony kartą gwarancyjną, - wymagana deklaracja zgodności CE lub inny równoważny dokument | 1 |
| 3. | Pralnico-wirówka: - wolnostojąca z miękkim zawieszeniem bębna - wsad: 16 kg (+/- 2kg), - obroty wirowania: minimum 500 obr./min., - podgrzewanie minimum elektryczne, - moc podgrzewu: 16,5kW (+/- 4kW), - zasilanie 3+PEN 400/230V, - ze stali kwasoodpornej wykonane co najmniej: obudowa i bęben, - okres gwarancji minimum 2 lata, potwierdzony kartą gwarancyjną, - wymagana deklaracja zgodności CE lub inny równoważny dokument | 1 |

W związku ze niektórymi  zmianami parametrów w opisie przedmiotu zamówienia przedłuża się termin składania ofert do dnia 19.01. 2011 r godz. 10.00,                                                                termin otwarcia ofert 19.01 2011 r. godz. 10.15